東員町耐震改修促進計画

【第二次計画】

令和３年３月

東　　　　員　　　　町

【　目　　次　】

Ⅰ　はじめに

１　計画策定の背景　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　１

２　耐震改修促進計画の位置づけ　　・・・・・・・・・・・・・・・・・　　２

Ⅱ　計画の基本事項

１　計画の目的等　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　３

２　想定される地震と被害の状況　　・・・・・・・・・・・・・・・・・　　８

３　耐震化の現状　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０

Ⅲ　計画の方針

１　基本的な取組方針　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２

２　計画の目標　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３

３　施策の体系　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６

Ⅳ　建築物の耐震化のための施策

１　住宅の耐震化　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１７

２　まちの安全　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２０

３　その他の建築物の地震に対する安全対策・・・・・・・・・・・・・・　２１

# はじめに

## 計画策定の背景

平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、犠牲者が6,400人を超え、そのうち約8割の人の死因は住宅の倒壊等によるものでした。その被害は、特に新耐震基準以前(昭和56年5月以前)の建築物に集中し、それらが集積しているような地域では、建築物の倒壊が道路の閉塞や火災の拡大などを招き、地震被害を拡大させました。

また、その後も平成16年の新潟中越地震、平成17年の福岡県西方沖地震等と大地震が続き、特に平成23年の東日本大震災では、津波被害も加わり死者・行方不明者1万9千人以上、全壊12万棟以上、半壊28万棟以上の大きな被害が発生しました。　直近でも、平成28年には熊本地震、平成30年には大阪府北部地震、北海道胆震東部地震など大地震のたびに大きな被害が発生しており、さらには南海トラフを震源域とする巨大地震等の発生の切迫性も指摘されていることから、建築物の耐震化への姿勢を緩めることはできない状況です。

地震による被害も、窓ガラスや外壁等の落下、大規模空間における天井材の脱落などいわゆる非構造部材の落下によるもの、地震によるエレベーターでの閉じ込め、ブロック塀の倒壊など、建築物本体の倒壊以外にも多岐にわたることが想定され、さらには長周期地震動への対策など新たな問題も注目され、建築物における耐震化への課題はまだまだ山積みとなっています。

このような背景のもと、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)」に基づいて県では、平成19年3月に策定した「三重県耐震改修促進計画」を平成28年3月に改定し、「三重県建築物耐震改修促進計画」として策定され、令和3年3月に「三重県建築物耐震改修促進計画」（第二次計画）を策定されました。

東員町においても、平成28年度から「東員町耐震改修促進計画」（以下「第一次計画」という。）を策定し、町内の建築物の耐震診断及び耐震改修を促進してきました。「三重県建築物耐震改修促進計画」（第二次計画）で定められた内容を踏まえ、引き続き、建築物に対する指導の強化や耐震診断・耐震改修に係る支援策の拡充を図り、計画的かつ緊急な耐震化を推進するために「東員町耐震改修促進計画」（第二次計画） (以下「本計画」という。)」を策定します。

## 耐震改修促進計画の位置づけ

本計画は、「建築基準法」「三重県建築物耐震改修促進計画」「東員町総合計画」「東員町都市計画マスタープラン」「東員町地域防災計画」を上位計画とし、耐震改修促進法に基づき、東員町における建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するための計画として策定するものです。

- 東員町耐震改修促進計画の位置づけ

災　害　対　策　基　本　法

国・防　災　基　本　計　画

三重県地域防災計画

三重県建築物耐震改修促進計画

建　築　基　準　法

耐震改修促進法

国の基本方針

東員町総合計画

東員町都市計画マスタープラン

東員町地域防災計画

東員町耐震改修促進計画

建築物の耐震化の目標設定

耐震化の促進を図るための施策

地震に対する安全性向上による普及啓発

・ 耐震化のための指導

# 計画の基本事項

## 計画の目的等

（１）計画の目的

本計画は、建築物の耐震化のための方針を示し、その目標を定めるとともに、目標を達成するための具体的な施策を定め、建築物所有者、県、町及び関係団体などそれぞれの主体がそれらに取り組むことにより、地震による建築物の被害を軽減し、町民のみなさんの生命、身体そして財産を守るために策定するものです。

（２）対象区域、計画期間、対象建築物

①　対象区域

本計画の対象区域は、東員町全域とします。

②　計画期間

本計画の計画期間は、令和3年4月から令和8年3月までの5年間とします。

③　対象建築物

本計画では、全ての建築物を対象とします。特に、昭和56年5 月31 日以前（※1）に建築された住宅及び、特定の建築物（※2）を対象に耐震化を図ります。

※1　昭和56年5月31日以前に着工されたものは「旧耐震基準」と呼ばれる建築基準法の構造基準が大きく改正される前の基準で建てられており、特に地震に対する構造的な脆弱性が指摘されています。

※2　特定建築物とは、特定既存耐震不適格建築物（耐震改修促進法第14条）及び要安全確認計画記載建築物（同法第7条）をいい、それらには要緊急安全確認大規模建築物（同法附則第3条）も含まれます（表1-1）。

■住宅

戸建て住宅、長屋、共同住宅（賃貸・分譲）を含む全ての住宅

■特定既存耐震不適格建築物（耐震改修促進法第14条各号、表1-1（ア））

建築基準法の耐震関係規定に適合せず、建築基準法第３条第２項（既存不適格）の適用をうけている建築物（以下、既存耐震不適格建築物という。）であって、以下の建築物のうち、政令で定める規模以上のもの。

①多数の者が利用する建築物

（表1-1（い）欄（１）のうち（ろ）に掲げるもの）。

②危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

（表1-1（い）欄（２）のうち（ろ）に掲げるもの）。

③その敷地が県又は市町の耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害建築物（避難路沿道建築物）

（表1-1（い）欄（３）のうち（ろ）に掲げるもの）。

■要安全確認計画記載建築物（耐震改修促進法第７条各号、表1-1（イ））

以下の既存耐震不適格建築物であるもの。

①三重県耐震改修促進計画に記載された大規模な地震が発生した場合においてそ

の利用を確保することが公益上必要な建築物(防災拠点となる建築物)

（表1-1（い）欄（４）のうち（は）に掲げるもの）

②その敷地が県又は市町の耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）

（表1-1（い）欄（３）のうち（は）に掲げるもの）

■要緊急安全確認大規模建築物（耐震改修促進法附則第３条各号、表1-1（ウ））

以下の既存耐震不適格建築物（要安全計画記載建築物であって第７条各号に定める耐震診断結果の報告期限が平成27年12月30日以前であるものを除く。）であって、政令で定める規模以上のもの。

①不特定かつ多数の者が利用する建築物又は地震の際の避難確保上特に配慮を要

する者が主に利用する建築物

（表1-1（い）欄（１）のうち（は）に掲げるもの）

②危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

（表1-1（い）欄（２）のうち（は）に掲げるもの）

【表1-1】特定の建築物の一覧表

| （い）用 途 |  | （ろ）耐震診断努力義務対象 |  | （は）耐震診断義務付け対象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)多数の者が利用する建築物 | 幼稚園、保育所 | (ア)特定既存耐震不適格建築物 | 階数２以上かつ 床面積500㎡以上 | (イ)要緊急安全確認大規模建築物 | 階数２以上かつ 床面積1,500㎡以上 |
|  | 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 ※ |  | 階数２以上かつ床面積1,000㎡以上（屋内運動場を含む） |  | 階数２以上かつ床面積3,000㎡以上（屋内運動場を含む） |
|  | 老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの |  | 階数２以上かつ 床面積1,000㎡以上 |  | 階数２以上かつ 床面積5,000㎡以上 |
|  | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |  |  |  |  |
|  | ※以外の学校 |  | 階数３以上かつ 床面積1,000㎡以上 |  |  |
|  | ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 |  |  |  | 階数３以上かつ 床面積5,000㎡以上 |
|  | 病院、診療所 |  |  |  |  |
|  | 劇場、観覧場、映画館、演劇場 |  |  |  |  |
|  | 集会場、公会堂 |  |  |  |  |
|  | 展示場 |  |  |  |  |
|  | 卸売市場 |  |  |  |  |
|  | 百貨店、マーケットその他の物品販売店を営む店舗 |  |  |  | 階数３以上かつ 床面積5,000㎡以上 |
|  | ホテル、旅館 |  |  |  |  |
|  | 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 |  |  |  |  |
|  | 事務所 |  |  |  |  |
|  | 博物館、美術館、図書館 |  |  |  | 階数３以上かつ 床面積5,000㎡以上 |
|  | 遊技場 |  |  |  |  |
|  | 公衆浴場 |  |  |  |  |
|  | 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |  |  |  |  |
|  | 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |  |  |  |  |
|  | 工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く） |  |  |  |  |
|  | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの |  |  |  | 階数３以上かつ 床面積5,000㎡以上 |
|  | 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 |  |  |  |  |
|  | 保健所、税務署、その他これらに類する公益上必要な建築物 |  |  |  |  |
|  | 体育館（一般公共の用に供されるもの） |  | 階数１以上かつ 床面積1,000㎡以上 |  | 階数１以上かつ 床面積5,000㎡以上 |
| (2)危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 |  |  | 政令で定める数量以上の危険物を貯蔵又は処理するすべての建築物【表２－２】 |  | 階数１以上かつ床面積5,000㎡以上（敷地境界線から一定距離以内に存する建築物） |
| （3）避難路沿道建築物 (通行障害建築物) |  |  | 耐震改修等促進計画で指定する避難路の沿道建築物であって、一定の高さ以上の建築物 | (ウ)要安全確認計画記載建築物 | 耐震改修等促進計画で指定する重要な避難路の沿道建築物であって、一定の高さ以上の建築物 |
| (4)防災拠点となる建築物 |  |  |  |  | 耐震改修等促進計画で指定する防災拠点である病院、官公署、災害応急対策に必要な施設等の建築物 |

【表1-2】危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物における危険物の種類及び数量一覧表（耐震改修促進法施行令第７条）

| 用途 | 政令 第７条 第２項 | 危険物の種類 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険物の貯蔵場又は処理場 | 第一号 | 火薬類 | 火薬 | 10トン |
|  |  |  | 爆薬 | ５トン |
|  |  |  | 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 | 50万個 |
|  |  |  | 銃用雷管 | 500万個 |
|  |  |  | 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 | ５万個 |
|  |  |  | 導爆線又は導火線 | 500キロメートル |
|  |  |  | 信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 | ２トン |
|  |  |  | その他火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞれ火薬・爆薬に定める数量 |
|  | 第二号 | 石油類 |  | 危険物の規制に関する政令別表第３の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の１０倍の数量 |
|  |  | 消防法第２条第７項に規定する危険物（石油類を除く。） |  |  |
|  | 第三号 | 危険物の規制に関する政令別表第４備考第六号に規定する可燃性液体類 |  | 30トン |
|  | 第四号 | 危険物の規制に関する政令別表第４備考第八号に規定する可燃性液体類 |  | 20立方メートル |
|  | 第五号 | マッチ |  | 300マッチトン |
|  | 第六号 | 可燃性ガス（第七号、第八号に掲げるものを除く。） |  | ２万立方メートル |
|  | 第七号 | 圧縮ガス |  | 20万立方メートル |
|  | 第八号 | 液化ガス |  | 2,000トン |
|  | 第九号 | 毒物及び劇物取締法第２条第１項に規定する毒物（液体又は気体のものに限る。） |  | 20トン |
|  | 第十号 | 毒物及び劇物取締法第２条第２項に規定する毒物（液体又は気体のものに限る。） |  | 200トン |

■通行障害既存耐震不適格建築物（耐震改修促進法第５条第３項第二号）

通行障害建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（避難路沿道建築物）

■通行障害建築物（耐震改修促進法第５条第３項第二号）

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物

なお対象となる道路は、地震時に通行を確保すべき道路として、第４章に記載。

道路幅員12m以下の場合

高さが「6m + 道路境界線までの距離」を超える建築物

道路幅員12mを超える場合

高さが「幅員の1/2 + 道路境界線までの距離」を超える建築物

【図1-1】地震発生時に通行を確保すべき道路の通行障害建築物

組積造の塀（長さ25mを超えるもの）

高さが「幅員の1/2 + 道路境界線までの距離」の1/2.5を超える塀

【図1-2】地震発生時に通行を確保すべき道路の通行障害建築物（組積造の塀）

## 想定される地震と被害の状況

（１）大規模地震発生の緊迫性

三重県は、過去には、プレート境界型地震が繰り返し発生し、強い揺れ、また沿岸部に押し寄せた津波により、多くの人命が失われてきました。

国の地震調査研究推進本部（文部科学省）の発表（令和2年1月時点）では、南海トラフ地震（マグニチュード8～9クラス）の今後30年以内の発生確率を70～80％としており、大規模地震発生の緊迫度が高い状況にあります。

（２）想定される地震

近い将来、南海トラフ地震の発生が確実視される中、同時に内陸直下型地震の発生についても、十分に備えておくことが必要です。

存在が確認されている活断層のうち、３つの活断層（①養老－桑名－四日市断層帯、②布引山地東縁断層帯（東部）、③頓宮断層）が深刻な被害をもたらすことが想定されています。

（３）想定される建物被害

液状化に伴う建物倒壊も相当数発生することが予測されており、特に北勢地域において被害が大きくなっています。

|  | ■ 想定の地震における全壊・焼失棟数 |  |  |  |  |  | （単位：棟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 県計 | （東員町） | （北勢） | （中勢） | （伊賀） | （伊勢志摩） | （東紀州） |
| 揺れ | 約23,000 | 約20 | 約2,000 | 約3,900 | 約60 | 約12,000 | 約4,800 |
| 液状化 | 約5,900 | 約40 | 約2,500 | 約1,600 | 約10 | 約1,500 | 約300 |
| 津波 | 約38,000 | － | 約8,500 | 約4,800 | － | 約16,000 | 約9,100 |
| 急傾斜地等 | 約700 | － | 約20 | 約80 | 約10 | 約400 | 約200 |
| 火災 | 約2,100 | － | 約20 | 約70 | 約10 | 約1,800 | 約40 |
| 計 | 約70,000 | 約60 | 約13,000 | 約11,000 | 約90 | 約32,000 | 約14,000 |

|  | ■ 養老-桑名-四日市断層帯の地震における全壊・焼失棟数 |  |  |  |  |  | （単位：棟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 県計 | （東員町） | （北勢） | （中勢） | （伊賀） | （伊勢志摩） | （東紀州） |
| 揺れ | 約96,000 | 約2,600 | 約93,000 | 約2,600 | 約70 | 約40 | － |
| 液状化 | 約5,500 | 約40 | 約2,700 | 約1,600 | 約10 | 約1,200 | 約10 |
| 津波 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急傾斜地等 | 約400 | － | 約100 | 約90 | 約30 | 約100 | － |
| 火災 | 約19,000 | 約100 | 約18,000 | 約300 | － | 約10 | － |
| 計 | 約120,000 | 約2,800 | 約114,000 | 約4,500 | 約100 | 約1,400 | 約10 |

|  | ■ 布引山地東縁断層帯の地震における全壊・焼失棟数 |  |  |  |  |  | （単位：棟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 県計 | （東員町） | （北勢） | （中勢） | （伊賀） | （伊勢志摩） | （東紀州） |
| 揺れ | 約65,000 | 約30 | 約27,000 | 約37,000 | 約40 | 約1,200 | － |
| 液状化 | 約5,900 | 約40 | 約2,600 | 約1,700 | 約10 | 約1,400 | 約100 |
| 津波 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急傾斜地等 | 約500 | － | 約80 | 約200 | 約30 | 約200 | 約40 |
| 火災 | 約22,000 | － | 約6,000 | 約16,000 | － | 約20 | － |
| 計 | 約93,000 | 約70 | 約35,000 | 約55,000 | 約90 | 約2,800 | 約200 |

|  | ■ 頓宮断層の地震における全壊・焼失棟数 |  |  |  |  |  | （単位：棟） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 県計 | （東員町） | （北勢） | （中勢） | （伊賀） | （伊勢志摩） | （東紀州） |
| 揺れ | 約4,700 | 0 | 約70 | 約100 | 約4,500 | － | － |
| 液状化 | 約3,900 | 約30 | 約1,900 | 約1,300 | 約20 | 約600 | 約10 |
| 津波 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急傾斜地等 | 約200 | － | 約50 | 約90 | 約50 | 約50 | － |
| 火災 | 約70 | － | 約20 | 約20 | 約30 | － | － |
| 計 | 約8,900 | 約30 | 約2,100 | 約1,500 | 約4,600 | 約700 | 約10 |

## 耐震化の現状

（１）住宅の耐震化の状況

住宅・土地統計調査（総務省統計局調査。以下「統計調査」という。）によると、平成30年の空き家等を含む住宅総数は10,020戸でした。この統計調査をもとに、町内の空き家等を除いた居住世帯のある住宅の状況を推計すると、平成30年度末の住宅総数は9,330戸であり、そのうち、耐震性のある住宅は8,012戸となります。これをもとに算出した「居住世帯のある住宅総数のうち耐震性のある住宅戸数の割合」（以下「耐震化率」という。）は85.9%となります。

一方、耐震性のない住宅は1,318戸（14.1%）と推計され、平成15年統計調査時点の2,071戸（25.3%）から15年間で753戸減少しています。

また、令和元年度末時点を推計すると、住宅総数9,407戸の内、耐震性のある住宅は8,128戸（86.4%）、耐震性がない住宅は1,279戸（13.6%）となります。

- 東員町における住宅耐震化の状況        　　　　　 　　　　 　　　（単位：戸）

| 東員町における住宅戸数 |  |  | H15年度 | H20年度 | H25年度 | H30年度 | R元年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅総数 |  |  | 8,180 | 8,420 | 8,580 | 9,330 | 9,407 |
| 耐震性のある住宅戸数（①＋②） （耐震化率） |  |  | 6,109 (74.7%) | 6,553 (77.8%) | 6,852 (79.9%) | 8,012 (85.9%) | 8,128 (86.4%) |
| 昭和56年以降建築① |  |  | 5,140 | 5,760 | 5,980 | 7,270 | 7,390 |
| 昭和55年以前建築の住宅総数 |  |  | 3,040 | 2,660 | 2,600 | 2,060 | 2,017 |
|  | 耐震性あり | 木造住宅（※1) | 367 | 535 | 667 | 568 | 567 |
|  |  | 木造以外 の住宅（※2) | 602 | 258 | 205 | 174 | 172 |
|  |  | 計② | 969 | 793 | 872 | 742 | 738 |
|  | 耐震性なし | 木造住宅（※1) | 1,891 | 1,785 | 1,663 | 1,232 | 1,194 |
|  |  | 木造以外 の住宅（※2) | 180 | 82 | 65 | 86 | 84 |
|  |  | 計 | 2,071 (25.3%) | 1,867 (22.2%) | 1,728 (20.1%) | 1,318 (14.1%) | 1,279 (13.6%) |

※１　木造住宅とは、木造の戸建、長屋、共同住宅であり平成30年度末時点で1,800戸となります。

※２　木造以外の住宅とは、鉄骨、鉄筋コンクリート、その他の構造の戸建、長屋、共同住宅です。

（２）建築物の耐震化の状況

町内の多数の者が利用する建築物は令和元年度末時点で57棟あり、その内、新耐震基準で建築された建築物が43棟、旧耐震基準で建築された建築物は14棟となっており、旧耐震基準で建築された建築物の割合は24.6％となっています

また、東員町における多数の者が利用する建築物の耐震化率は、89.5％となっています。

- 東員町における多数の者が利用する建築物の状況　　　　　　　　　　（単位：棟）

|  |  | 東員町における多数の者が利用する建築物 計 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 県有建築物 | 町有建築物 | 民間建築物 |
| 建築物総数 |  | 57 | － | 24 | 33 |
| 耐震性のある建築物数（①＋②） （耐震化率） |  | 51 (89.5%) | － (－%) | 24 (100%) | 27 (81.8%) |
| 新耐震基準建築① |  | 43 | － | 16 | 27 |
| 旧耐震基準建築 計 |  | 14 | － | 8 | 6 |
|  | 耐震性あり② | 8 | － | 8 | 0 |
|  | 耐震性なし | 6 | － | 0 | 6 |

※　耐震化率の算定は、昭和56年6月１日以降の新耐震基準で建築された建築物と昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、耐震性があると確認されている建築物との合計が全体に占める割合です。

# 計画の方針

## 基本的な取組方針

        - 建物所有者の主体的な取組

建築物の耐震化の促進にあたっては、町民や事業者による自助、地域社会による共助、県や市町などの公助の原則を踏まえ、まず、建物所有者自らの課題として、主体的に取り組むことが不可欠です。そして、地震による建築物の被害及び損傷が発生した場合、自らの生命、身体及び財産はもとより、道路閉塞や出火など、地域の安全性に重大な影響を与えかねない問題であることを十分に認識し、耐震化に取り組む必要があります。

②　町の支援

町は、建物所有者の主体的な取組を支援するため、耐震診断及び耐震改修を実施しやすくするための環境整備や情報提供、財政的支援などを行います。

③　関係者との連携

町、県、関係団体及び建物所有者等は、適切な役割分担のもとに、建築物の耐震化の促進に取り組みます。

## 計画の目標

（１）住宅の耐震化の目標

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（平成18年国土交通省告示第184号）において、国は全国の住宅の耐震化率を平成27年までに90％、平成32年までに95％とする目標を設定していましたが、平成30年統計調査をもとに国が算出した全国の耐震化率は約87％でした。

一方、東員町における住宅の耐震化率は、前掲のとおり平成30年度推計値で85.9%に止まり、目標である令和2年までに耐震化率95％の達成は不可能な状況となっています。

前述のとおり、耐震化率の進捗が芳しくないことから、国は耐震化率95％の目標を令和2年から令和7年に5年間スライドさせる見込みです。

東員町においても、町内の耐震化率の推移を踏まえつつ、耐震化の推進に向け積極的に取り組むことを前提としつつ、以下のとおり目標値を設定するものとします。

近年の耐震補強戸数、新築着工戸数、除却戸数が同水準で推移したとすると、令和7年度の住宅総数（9,869戸）に対する耐震性のある住宅（8,825戸）の割合（耐震化率）は89.4%となり、5年スライドしても95％の目標値には遠く及びません。

95％の耐震化率を達成するためには、令和7年度に9,375戸の住宅において耐震性を備えている必要があり、令和元年度の耐震性のある住宅数8,128戸との差分1,247戸について新築、除却、建替も含めて耐震化を図る必要があります。その実現のためには、毎年約110戸の耐震補強が必要となり、これら全てが補助を受けないとしても、令和2年度の補強補助実績2件と比較すると100倍以上の件数となるため、現実的ではありません。

そこで、県や関係団体とも密接に連携しながら、耐震補強工事コストの低廉化や、補助制度の見直し等、可能な限りの対応を講じることによって、直近の耐震補強補助実績2件/年の3倍にあたる6件/年の補助を目指すことで、令和7年度に耐震化率89.6％以上を達成すべく、目標値として設定することとします。

■　東員町における住宅耐震化の目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：戸）

| 東員町における住宅戸数 |  |  | H30年度 | R2年度 |  | R7年度 年6戸の補強補助が実現した場合 【目標】 | R7年度末 年2戸の補強補助（現状並み）で推移した場合 【参考】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅総数 |  |  | 9,330 | 9,484 |  | 9,869 | 9,869 |
| 耐震性のある住宅戸数（①＋②）（耐震化率） |  |  | 8,012 (85.9%) | 8,244 (86.9%) |  | 8,845 (89.6%) | 8,825 (89.4%) |
| 昭和56年以降建築① |  |  | 7,270 | 7,510 |  | 8,110 | 8,110 |
| 耐震化未実施率（参考指標） （平成25年度比） （③/2,600） |  |  | 50.7% | 47.7% |  | 39.4% | 40.2% |
| 昭和55年以前建築の住宅総数 |  |  | 2,060 | 1,974 |  | 1,759 | 1,759 |
|  | 耐震性あり | 木造住宅 | 568 | 566 |  | 580 | 560 |
|  |  | 木造以外の住宅 | 174 | 169 |  | 155 | 155 |
|  |  | 計② | 742 | 734 |  | 735 | 715 |
|  | 耐震性なし | 木造住宅 | 1,232 | 1,156 |  | 947 | 967 |
|  |  | 木造以外の住宅 | 86 | 83 |  | 77 | 77 |
|  |  | 計③ | 1,318 (14.1%) | 1,239 (13.1%) |  | 1,024 (10.4%) | 1,044 (10.6%) |

（２）特定の建築物の耐震化の目標

①　優先的に耐震化を進める多数の者が利用する建築物の分類

多数の者が利用する建築物については、その用途が多岐にわたります。基本的には、全ての多数の者が利用する建築物について耐震化を進めていく必要がありますが、いつ発生するか分からない大規模地震に対する対策として、地震発生時に使用可能な状態を確保する必要性が高い建築物から優先的に耐震化を進めます。

■ 多数の者が利用する建築物の分類

| 類 | 用途分類 | 類 | 重要度による分類 |  | 建築物の対象用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 社会福祉施設、地域防災計画に指定されている避難施設・医療救護施設に指定されている施設、災害応急対策を実施する拠点となる施設、警察本部、警察署 | Ⅰ | 施設の中で、防災対策、救助活動等の拠点となる建築物 |  | 小学校等、学校（幼稚園・小学校を除く）、集会場・公会堂、公益施設（以上、公共）、入所施設、福祉施設、医療施設 |
|  |  | Ⅱ | Ⅰ以外の建築物（付属建築物等） |  | Ⅰの附属建築物 |
| Ｂ | 不特定多数の人が避難施設として使用する可能性のあるＡ類以外の施設 | Ⅰ | 主として避難施設として使用される建築物 |  | 小学校等、学校（幼稚園・小学校を除く）、集会場・公会堂（以上、民間）、幼稚園、保育所、博物館・美術館・図書館 |
|  |  | Ⅱ | Ⅰ以外の建築物（付属建築物等） |  | 体育館 |
| Ｃ | Ａ、Ｂ類以外の施設 | Ⅰ | 利用する人の生命・身体の安全を図る建築物 | 賃貸住宅等 | 共同住宅、寄宿舎・下宿 |
|  |  |  |  | 上記以外 | ホテル・旅館、事務所、停車場等 |
|  |  | Ⅱ | Ⅰ以外の建築物（付属建築物等） |  | 運動施設、劇場・観覧場、映画館・演芸場、展示場、物販店舗、飲食・風俗、サービス業用店舗、工場、自動車車庫 |

※　Ａ：地震発生後も構造体の補修をすることなく建築物が使用できる必要があるもの、Ｂ：地震発生後も構造体の大きな補修をすることなく建築物が使用できる必要があるもの、Ｃ：地震発生後に構造体の部分的な損傷は生じるが、人命の安全確保が必要であるもの、として分類しています。

※　耐震化の優先度は、Ａ－Ⅰ、Ｂ－Ⅰ、Ａ－Ⅱ、Ｂ－Ⅱ、Ｃ－Ⅰ、Ｃ－Ⅱとします。

②　東員町が所有する建築物の耐震化の目標

東員町有建築物の耐震化の目標は、令和2年度末時点において、耐震化率100%となっているため、引き続き、建築物の適切な維持管理に努めていきます。

■　町が所有する多数の者が利用する建築物の防災上の重要度分類による耐震化の状況

（令和3年3月31日時点）

| 用途分類 | 重要度による分類 |  | 建築物総数 | 耐震性あり 建築物数 | 耐震化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | Ⅰ |  | 20棟 | 20棟 | 100% |
|  | Ⅱ |  | 0棟 | 0棟 | - |
| Ｂ | Ⅰ |  | 2棟 | 2棟 | 100% |
|  | Ⅱ |  | 0棟 | 0棟 | - |
| Ｃ | Ⅰ | 賃貸住宅等 | 1棟 | 1棟 | 100% |
|  |  | 上記以外 | 0棟 | 0棟 | - |
|  | Ⅱ |  | 1棟 | 1棟 | 100% |
| 計 |  |  | 24棟 | 24棟 | 100% |

## 施策の体系

〇　建築物の耐震化　・・　木造住宅の耐震化の支援

・・　建築物の耐震化の促進

・・　計画的な耐震化の推進

・・　多様な主体との連携

〇　まちの安全　　・・・・・・　まちづくりにおける建築物の耐震化対策

・・　耐震化の促進のための普及啓発

〇　その他建築物の地震に対する安全対策

# 建築物の耐震化のための施策

## 建築物の耐震化

（１）木造住宅の耐震化の支援

東員町では、以下の補助制度により、旧耐震基準木造住宅に係る耐震化に対して、支援します。

■　木造住宅耐震事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　　（令和3年4月時点）

| 事業名 | 概要 | 対象建築物 | 主な要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木造住宅耐震診断等事業 | 耐震診断支援事業に対して補助を行う。 （申請者負担額：無料） | 階数が3以下の木造住宅 | ・丸太組構法、平面的な混構造でないもの |
| 木造住宅耐震補強設計補助事業 | 耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い、または倒壊する可能性がある」と判定された住宅を、壁の増設や基礎の補強などにより、住宅を強くする補強設計を行う場合に補助を行う。 ・申請者に対する補助金額：設計費 用の2/3の額（上限は18万円） | 耐震診断評点1.0未満の木造住宅 | ・耐震診断評点1.0以上とする耐震補強設計 |
| 木造住宅耐震補強補助事業 | 耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅を、壁の増設や基礎の補強などにより、住宅を強くする補強工事を行う場合に補助を行う。 ・申請者に対する補助金額：次の① と②を加算した額（最高100万円か つ工事費用まで） - 工事費用の2/5の額 （50万円が上限） - 工事費用の2/3の額 （50万円が上限） | 耐震診断評点0.7未満の木造住宅 | ・耐震診断評点1.0以上とする補強工事 |
| 木造住宅耐震リフォーム補助事業 | 木造住宅耐震補強補助事業と同時にリフォーム工事を行う場合に補助を行う。 ・申請者に対する補助金額：次の① と②を加算した額（最高60万円かつ工事費用まで） - 工事費用の1/3の額 （20万円が上限） - 工事費用の2/3の額 （40万円が上限） | 耐震補強補助を受けて補強する木造住宅 | ・県内の建設業者が施工するもの ・耐震補強工事以外の増改築リフォーム工事 ・外構工事でないこと |
| 事業名 | 概要 | 対象建築物 | 主な要件 |
| 木造住宅簡易耐震補強補助事業 | 耐震診断の結果「倒壊の可能性が高い」と判定された住宅を、壁の増設や基礎の補強などにより、少しでも住宅を強くする補強工事を行う場合に補助を行う。 ・申請者に対する補助金額：工事費 用の2/3の額（30万円が上限） | 耐震診断評点0.7未満の木造住宅 | ・耐震診断評点0.7以上とする補強工事 |
| 木造空き家除却補助事業 | 耐震診断の結果｢倒壊の可能性が高い｣と判定された空き家を、除却する工事を行う場合に補助を行う。 ・申請者に対する補助金額：工事費 用の23％の額 （20万7000円が上限） | ・耐震診断評点0.7未満の木造住宅 ・町が空き家と判断したもの | ・耐震改修促進法の規定に基づき指定した沿道 ・外壁から敷地境界線までの距離が、平屋２ｍ、２階建て４ｍ以内 |

（２）建築物の耐震化の促進

旧基準建築物に該当する木造住宅について、耐震事業に対する補助を実施しています。建築物の耐震化の促進ため、住宅戸別訪問や町広報及び町ホームページ等を活用した情報提供に関する取り組みを継続し、町内の建築物の耐震化率を目標である耐震化率89.6％に近づくよう取り組んでいきます。

また、耐震化の重要性・必要性についての普及啓発、耐震化の支援する施策をより一層推進することで、旧基準建築物の建替え・耐震改修の促進を図っていきます。

（３）計画的な耐震化の推進

計画的な耐震化の推進のため、町民のみなさんが安心して住宅の耐震化を考えていただけるよう、環境整備等に取り組みます。

（４）多様な主体との連携

町、県、関係団体及び建物所有者等は、適切な役割分担のもとに、建築物の耐震化の促進に取り組みます。

## まちの安全

（１）まちづくりにおける建築物の耐震化対策

地震時に通行を確保すべき道路の指定

ア　耐震診断義務化対象路線の指定

東員町では、建築物が地震によって倒壊した際に、その建築物の敷地に接する道路の通行を妨げ、円滑な避難が困難になることを防止するため、必要路線を踏まえ検討します。なお、県では、耐震診断義務化対象路線として、第１次緊急輸送道路を指定します。

イ　耐震診断指示対象路線の指定

東員町では、耐震改修促進法第６条第３項第二号の規定に基づき、沿道の建築物の耐震化を促進するため、適宜必要な指示を行い、これに従わない場合はその旨を公表する道路として、第２次緊急輸送道路を指定します。

| 道路指定 | 路線名 | 区間 | 道路経路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第２次緊急輸送道路 | 国道４２１号 | 桑名市西別所～いなべ市大安町石榑下 （東員町地内に限る） | 一般国道２５８号～（一）四日市菰野大安線 |
| 第２次緊急輸送道路 | 菰野東員線 | 東員町大字六把野新田～東員町大字穴太 | (一)桑名東員線～一般国道４２１ |
| 第２次緊急輸送道路 | 桑名東員線 | 東員町大字六把野新田～東員町大字長深 | (主)菰野東員線～一般国道３６５ |
| 第３次緊急輸送道路 | 桑名東員線 | 桑名市東方～東員町大字穴太（東員町地内に限る） | 一般国道１号線～一般国道４２１号線 |

（２）耐震化の促進のための普及啓発

東員町では、耐震診断・耐震改修等に伴う住宅・建築物の耐震化について、相談に応じていま

す。

また、関係団体と協働して、老朽木造住宅が集積している地域には戸別訪問やイベント等で相談の場を設けて行きます。

さらには、インターネットや広報誌等を活用し、町民のみなさんに情報提供を行っていきます。

## その他の建築物の地震に対する安全対策

        - ブロック塀等の安全対策

平成30年の大阪府北部を震源とする地震で発生したブロック塀等の倒壊被害は、身近にあるブロック塀の危険性を改めて喚起したところです。

地震時における道路の閉塞や倒壊によるブロック塀等の被害を減らすことを目的とし、所有者等による安全点検のためのチェックシートや所有者・施工者向けのチラシをホームページで掲載する等、県と協力しブロック塀等の安全確保に向けた普及啓発を行います。

        - 屋外広告板・窓ガラス・外壁等建築物からの落下物防止対策

建築物の屋外に取り付ける広告版や装飾物、建築物の窓ガラス、タイルやパネル等の外装材は、過去の地震被害でもあったように、少しでも落下すれば大きな人的被害の発生を伴います。そのような建築物から落下するおそれのあるものについて、地震に対する安全性を確保するため、必要な点検や改修などを行い、維持保全を適切に行うよう建築物所有者等へ周知し、建築物からの落下物における防止対策について、県と協力し普及啓発を行います。

        - 大規模空間建築物における天井材等の脱落防止対策

平成23年の東日本大震災では、比較的新しい建築物も含め、体育館、劇場などの大規模空間を有する建築物の天井が脱落して、甚大な被害が多数発しました。このことを踏まえ、天井材等の脱落対策に係る新たな基準が建築基準法で定められたことから、既存建築物について、建築物の所有者等に基準を周知するとともに、脱落防止措置を講じて安全性の確保を図るよう、県と協力し普及啓発を行います。

        - エレベーターにおける耐震対策

大規模地震時において、エレベーターの機器やロープの脱落等により、運転が停止し、エレベーターの中に閉じ込められる事故が数多く発生しています。このことを受けて、エレベーターの耐震対策が強化され、平成21年以降に新設するエレベーターには、機器の脱落防止や転倒防止措置、さらには地震時にエレベーターを最寄りの階に停止させる地震時管制運転装置の設置が義務付けられました。　既設エレベーターにはそれらの措置が義務付けられていないため、これらの安全対策を速やかに実施するよう、関係団体と協力し、耐震対策の普及啓発を行います。

        - 家具等の転倒防止の普及啓発

建築物そのものの耐震性が十分であっても、住宅における家電製品や家具やオフィスや病院等における什器や機材等の転倒は、人命にかかわる場合や、避難や救助活動の妨げになるおそれがあります。そのため比較的安価で、すぐに取り組める地震対策の一つとして、家具等の転倒防止や固定の方法について、町ホームページ及び広報等により町民のみなさんに普及啓発を行っていきます。